TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

ĐẠI HỌC QUỐC GIA – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

EE5303 Advanced Digital IC Design

ĐỀ TÀI: DESIGN I2C MASTER CONTROLLER

LỚP: CH01 - NHÓM  - HK 252

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trương Quang Vinh

| Họ và tên | MSHV |
| --- | --- |
| Nguyễn Thái Thanh Bình | 2570175 |
| Vũ Tiến Giang | 2570188 |
| Phạm Huy Thanh | 2570317 |
| Trần Phan Quang Tân | 2570657 |
| Nguyễn Minh Đức | 2570662 |

# Yêu Cầu Đề Tài

  - Mục tiêu thiết kế

- Thiết kế bộ điều khiển I2C Master tuân thủ chuẩn I2C dựa trên kiến trúc RD1139 của Lattice Semiconductor.

- Hỗ trợ tốc độ 100 kHz (Standard Mode) và 400 kHz (Fast Mode).

- Hỗ trợ các chế độ:

- Ghi dữ liệu (Write)

- Đọc dữ liệu (Read)

- Địa chỉ slave 7-bit

- Tạo và xử lý đầy đủ START, STOP, ACK/NACK, repeated START.

- Đảm bảo hoạt động ổn định khi tích hợp vào SoC hoặc FPGA.

  - Ràng buộc thiết kế

- Hoạt động theo chuẩn I2C:

- Tốc độ: 100 kHz (Standard), 400 kHz (Fast Mode).

- SDA phải thay đổi khi SCL = LOW.

- START condition: SDA đi từ HIGH → LOW khi SCL = HIGH.

- STOP condition: SDA đi từ LOW → HIGH khi SCL = HIGH.

- Tín hiệu SDA và SCL là open-drain (Inout).

- Hoạt động ổn định ở xung clock hệ thống 32 MHz.

- Được mô tả bằng Verilog/SystemVerilog HDL với testbench có sẵn.

# Mô Tả Thiết Kế

## Kiến trúc tổng thể

Thiết kế bao gồm các module chính sau (được mô tả trong sơ đồ khối Figure 1):

- Processor Interface

- I2C Master Control FSM

- I2C Bus Control FSM

- Clock Generator & Synchronizer

- Tx Data FSM & Rx Data FSM

- Start condition generate logic

- Stop condition detect logic

- Acknowledge generate detect logic

Hai FSM là thành phần quan trọng nhất:

- I2C Master Control FSM: điều khiển quá trình gửi/nhận từng byte.

- I2C Bus Control FSM: xử lý START, STOP, ACK và đồng bộ clock.

Figure 1. I2C Master Controller Block Diagram

Table 1. I2C Master Controller Pin Description

| Signal | Width | Type | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| i_clk | 1 | Input | System clock operating at 32 MHz. |
| i_rst_n | 1 | Input | Asynchronous active-low system reset. |
| i_slave_addr_reg | 8 | Input | 7-bit I2C slave address + R/W bit. |
| i_byte_cnt_reg | 8 | Input | Sets the number of data bytes to be read or written for the I2 C transaction. |
| i_clk_div_lsb | 8 | Input | Sets the lower byte of the clock divider that is used to generate SCL from CLK. The upper three bits are located in the mode register. |
| i_config_reg | 6 | Input | Used to configure the I2 C Master Controller (see Table 3). |
| i_mode_reg | 8 | Input | Sets the various modes of operation like speed, read/write (see Table 3). |
| i_transmit_data | 8 | Input | Data to be transmitted over the SDA line to the I2 C slave. |
| o_cmd_status_reg | 8 | Output | Lets the user know the status of the operation, I2 C bus (see Table 3). |
| o_receive_data | 8 | Output | Received data bus |
| o_int_n | 1 | Output | Active-low processor interrupt. |
| o_start_ack | 1 | Output | Acknowledge to the start bit provided by the user through i_config_reg. |
| o_transmit_data_request | 1 | Output | Lets the user know that transmit data is required. |
| o_received_data_valid | 1 | Output | A ‘1’ corresponds to valid data availability on the o_receive_data line. |
| io_scl | 1 | Inout | I2C clock line. |
| io_sda | 1 | Inout | I2C data line. |

## Mô tả các thanh ghi

Table 2. Register Description

| Thanh ghi | Chức năng |
| --- | --- |
| i_slave_addr_reg | Địa chỉ 7-bit của slave. |
| i_byte_cnt_reg | Số byte cần truyền/nhận. |
| i_clk_div_lsb + i_mode_reg[2:0] | Bộ chia clock tạo SCL. |
| i_config_reg | Dùng để cấu hình I2C Master Controller. |
| o_cmd_status_reg | Dùng để theo dõi trạng thái hiện tại của I2C Master Controller. |

Table 3. Register List

| Port/Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i_slave_addr_reg |  | SADR[6] | SADR[6] | SADR[6] | SADR[6] | SADR[6] | SADR[6] | SADR[6] |
| i_byte_cnt_reg | BCNT[7] | BCNT[7] | BCNT[7] | BCNT[7] | BCNT[7] | BCNT[7] | BCNT[7] | BCNT[7] |
| i_clk_div_lsb | DIV[7] | DIV[7] | DIV[7] | DIV[7] | DIV[7] | DIV[7] | DIV[7] | DIV[7] |
| i_config_reg |  |  | RESET | ABORT | TX_IE | RX_IE | INT_CLR | START |
| i_mode_reg | BPS[1] | BPS[0] |  | ACK_POL | RW_MODE | DIV[10] | DIV[10] | DIV[10] |
| o_cmd_status_reg | I2C_BUSY | TX_DONE | RX_DONE | TX_ERR | RX_ERR | ABORT_ACK |  |  |

Unimplemented

Undefined

Table 4. Register Bit Descriptions

| Register Bit | Description |
| --- | --- |
| i_slave_addr_reg[7:0] | 7-bit slave address + R/W bit. |
| I_byte_cnt_reg[7:0] | Sets the number of data bytes to be written or read for the I2 C transaction. For example, set the register to ‘8’ to transfer eight data bytes. |
| i_clk_div_lsb[7:0] | Sets the lower byte of the clock divider that is used to generate SCL from CLK. The upper three bits are located in the Mode Register. Please note that DIV[0] is not used since only even DIV values are supported. |
| i_config_reg[5] - RESET | Writing a ‘1’ will reset this I2 C Master Controller. |
| i_config_reg[4] - ABORT | Writing a ‘1’ will stop the current I2 C transaction in progress. This bit is cleared by the ABORT_ACK status bit in the Command Status Register. |
| i_config_reg[3] - TX_IE | Set this bit high to enable interrupt generation on transmit completion and a STOP is issued, or on any error. |
| i_config_reg[2] - RX_IE | Set this bit high to enable interrupt generation on receive completion and a STOP is issued, or on any error. |
| i_config_reg[1] - INT_CLR | Writing a ‘1’ will clear all bits in the Command Status Register except the I2C_BUSY bit. Write a ‘0’ to clear this bit. |
| i_config_reg[0] - START | Write a ‘1’ to start an I2 C transaction. This bit is auto-cleared after the master has successfully arbitrated and acquired the I2 C bus. |
| i_mode_reg[7:6] - BPS[1:0] | Selects the I2 C speed mode (2’b00 = standard, 2’b01 = fast, others are reserved) |
| i_mode_reg[4] - ACK_POL | Sets the behavior of ACK during the last byte of a master read transaction. This bit should be ‘0’ for ACK and ‘1’ for NACK. If a repeat START is not used, this bit should be set to ‘1’ (NACK) for I2 C compliance. |
| i_mode_reg[3] | RW_MODE – Sets the read or write operation on the I2 C bus (‘0’ = write, ‘1’ = read). |
| i_mode_reg[2:0] | DIV[10:8] – The upper three bits of the clock divide facto. |
| o_cmd_status_reg[7] | I2C_BUSY – This read-only status bit indicates that the bridge is busy performing a data transaction and a STOP has not been issued. This bit reflects the state of the I2 C bus and cannot be cleared by the user. |
| o_cmd_status_reg[6] - TX_DONE | This read-only status bit indicates that the I2 C write operation issued has been completed, but the STOP condition may still be in progress. |
| o_cmd_status_reg[5] - RX_DONE | This read-only status bit indicates that the I2 C read operation issued has been completed, but the STOP condition may still be in progress. |
| o_cmd_status_reg[4] - TX_ERR | This read-only status bit indicates that an error has occurred during the I2 C write operation. |
| o_cmd_status_reg[3] - RX_ERR | This read-only status bit indicates that an error has occurred during the I2 C read operation. |
| o_cmd_status_reg[2] - ABORT_ACK | This read-only status bit indicates that the ABORT command has been completed. The user should clear the proper FIFO and status bits afterwards. |

# Nguyên Lý Hoạt Động

## Quá trình ghi (Master Transmit)

- Sau khi reset lần đầu,  viết TX_IE trong i_config_reg để cho phép ngắt giao dịch ghi.

- Viết BPS (clock speed), ACK_POL (hành vi ACK bit), slave_addr_reg (địa chỉ slave), clk_div_lsb (số bị chia clock).

- Viết START = 1 trong i_config_reg để bắt đầu giao dịch.

- I2C_BUSY được set lên trước khi START bị auto-clear.

- Trình tự:

  - START.

  - Gửi địa chỉ + bit R/W = 0 cho giao dịch ghi.

  - Slave trả lại ACK địa chỉ.

  - Ghi từng byte dữ liệu.

  - Slave trả lại ACK mỗi byte dữ liệu (ACK = 0 mới được ghi tiếp).

  - STOP

- TX_DONE được set sau khi byte cuối được gửi.

- Clear data và status bits (I2C_BUSY chỉ clear khi STOP hoàn tất).

## Quá trình đọc (Master Receive)

- Tương tự truyền, nhưng bit R/W = 1.

- Byte dữ liệu từ slave được lấy vào o_receive_data, với o_received_data_valid = 1.

- Khi byte cuối đến, RX_DONE được set.

- Clear data và status bits (I2C_BUSY chỉ clear khi STOP hoàn tất).

## Repeated START

- Cho phép truy cập thanh ghi bên trong slave.

- Trong lần START thứ hai, phải giữ nguyên địa chỉ slave.

- Lặp lại trình tự START mà không cần tạo STOP giữa chừng.

# Sơ Đồ RTL

Figure 2. I2C Master Controller Functional Block Diagram

  - Clock Generator/Synchronizer

- Dựa trên i_clk_div_lsb và i_mode_reg[2:0] để tạo tần số SCL.

- Đồng bộ hóa xung clock giữa master và slave theo cơ chế “clock stretching”.

Figure 3. Clock Generator and Synchronizer Block Diagram

  - I2C Bus Control FSM

- Sinh START/STOP theo điều kiện SDA thay đổi khi SCL HIGH.

- Phát hiện START/STOP do slave tạo (multi-master).

- Sinh/nhận ACK theo từng byte.

Figure 4. I2C Bus Control FSM Block Diagram

Figure 5. Start Condition Generate/Detect Logic Block Diagram

Figure 6. Stop Condition Generate/Detect Logic Block Diagram

Figure 7. I2C Bus Control FSM Diagram

  - I2C Master Control FSM

FSM Chính điều khiển byte-level:

- IDLE

- START

- SEND_ADDR

- ADDR_ACK

- TX_DATA/RX_DATA

- DATA_ACK

- STOP

- DONE

Figure 8. I2C Master Control FSM Block Diagram

Figure 9. Tx Data FSM Block Diagram

Figure 10. Rx Data FSM Block Diagram

Figure 11. I2C Master Control FSM Diagram

# Mô Phỏng Thiết Kế

  - Môi trường mô phỏng

Testbench Verilog có sẵn trong RD1139. Gồm mô phỏng đọc và ghi dữ liệu, cũng như repeated start.

  - Kịch bản mô phỏng

Figure 12. Timing Diagram for Read and Write Data Transfer

    - Transmit Operation

Quan sát các tín hiệu:

- START (start_ack).

- Địa chỉ (touch_sda) + R/W bit (= 0) + ACK (touch_sda).

- Byte truyền (touch_sda).

- STOP (touch_int_n).

Kết quả mong đợi:

- o_transmit_data_requested được kích hoạt trước mỗi byte.

- TX_DONE = 1 sau byte cuối (o_cmd_status_reg[6]).

Figure 13. Master Transmit Operation

    - Receive Operation

Quan sát:

- START (start_ack).

- Địa chỉ (touch_sda) + R/W bit (= 1) + ACK (touch_sda).

- Dữ liệu nhận o_receive_data

- STOP

Kết quả mong đợi:

- o_receive_data_valid = 1 khi dữ liệu hợp lệ.

- RX_DONE = 1 sau byte cuối.

Figure 14. Master Receive Operation

    - Repeated START

- Tạo START → Gửi địa chỉ → ACK.

- Không tạo STOP.

- Tạo START lần hai.

- Slave trả dữ liệu.

Figure 15. Repeated Start Operation

  - Waveform

Testcase 1: Write 2 bytes

- Start transmission

- o_start_ack = 1'b1 sau khi ghi i_config_reg = 6'b001001.

- Address transmit

- touch_sda truyền giá trị slave_addr_reg và R/W bit (0 để ghi).

- touch_sda nhận lại bit ACK = 0 để tiếp tục truyền byte dữ liệu.

- Data transmit

- o_transmit_data_request = 1'b1 để yêu cầu dữ liệu.

- Khi o_transmit_data_request = 1'b1, touch_sda truyền đúng giá trị i_transmit_data.

- Slave gửi trả data ACK bit (0 để tiếp tục giao dịch).

- Stop transmission

- Sau khi i_config_reg = 6'b001000, bus phải idle (không còn o_transmit_data_request = 1'b1).

- Interrupt detect

- o_int_n = 1'b0 (negedge) để báo có ngắt từ slave.

- Interrupt clear

- Sau khi ghi i_config_reg = 6'b000010 và i_transmit_data = 8'h00, tín hiệu o_int_n = 1'b1 trở lại mức cao.

Figure 16. I2C Master Controller Write 2 bytes Waveform

Testcase 2: Read 1 byte

- Start transmission

- o_start_ack = 1'b1 sau khi ghi i_config_reg = 6'b000101.

- Address transmit

- touch_sda truyền giá trị slave_addr_reg và R/W bit (1 để đọc).

- touch_sda nhận lại bit ACK = 0 để tiếp tục truyền byte dữ liệu.

- Data receive

- o_received_data_valid = 1'b1 để báo dữ liệu hợp lệ.

- Khi o_received_data_valid = 1'b1, giá trị o_receive_data phải bằng dữ liệu từ slave.

- Slave gửi trả data ACK bit (0 để tiếp tục giao dịch).

- Stop transmission

- Sau khi nhận dữ liệu, ghi i_config_reg = 6'b000000 để clear start bit.

- Bus phải idle (không còn o_received_data_valid = 1'b1).

- Interrupt detect

- o_int_n = 1'b0 (negedge) để báo có ngắt từ slave.

- Interrupt clear

- Sau khi ghi i_config_reg = 6'b000010, tín hiệu o_int_n = 1'b1 trở lại mức cao.

Figure 17. I2C Master Controller Read 1 byte Waveform

Testcase 3: Write with ABORT – Transmit Error

- Start transmission

- o_start_ack = 1'b1 sau khi ghi i_config_reg = 6'b001001.

- Address transmit

- touch_sda truyền giá trị slave_addr_reg và R/W bit (0 để ghi).

- touch_sda nhận lại bit ACK = 0 để tiếp tục truyền byte dữ liệu.

- Data transmit

- o_transmit_data_request = 1'b1 để yêu cầu dữ liệu.

- Khi o_transmit_data_request = 1'b1, touch_sda truyền đúng giá trị i_transmit_data.

- Slave gửi trả data ACK bit (0 để tiếp tục giao dịch).

- Abort config

- Sau khi TX_DONE = 1, ghi i_config_reg = 6'b010000.

- Tiếp tục ghi địa chỉ slave + R/W bit (0) + ACK bit và bị ngắt khi interrupt.

- Interrupt detect

- o_int_n = 1'b0 (negedge) để báo có ngắt từ slave.

- Interrupt clear

- Sau khi ghi i_config_reg = 6'b000010 và i_transmit_data = 8'h00, tín hiệu o_int_n = 1'b1 trở lại mức cao.

Figure 18. I2C Master Controller Write with ABORT Waveform

Testcase 4: Repeated START Read (late START deasserted)

- Start first transmission

- o_start_ack = 1'b1 sau khi ghi i_config_reg = 6'b000101.

- Address transmit

- touch_sda truyền giá trị slave_addr_reg và R/W bit (1 để đọc).

- touch_sda nhận lại bit ACK = 0 để tiếp tục truyền byte dữ liệu.

- Data receive

- o_received_data_valid = 1'b1 để báo dữ liệu hợp lệ.

- Khi o_received_data_valid = 1'b1, giá trị o_receive_data phải bằng dữ liệu từ slave.

- Slave gửi trả data ACK bit (0 để tiếp tục giao dịch).

- Second transmission

- Sau khi RX_DONE = 1, ghi i_config_reg = 6'b000000 để clear bit START nhưng do tắt trễ nên thực hiện thêm 1 giao dịch đọc nữa.

- Truyền lại địa chỉ và dữ liệu như giao dịch đọc đầu tiên.

- Interrupt detect

- o_int_n = 1'b0 (negedge) để báo có ngắt từ slave.

- Interrupt clear

- Sau khi ghi i_config_reg = 6'b000010, tín hiệu o_int_n = 1'b1 trở lại mức cao.

Figure 19. I2C Master Controller Read twice Waveform

Testcase 5: Repeated START Write 2 bytes (late START deasserted)

- Start first transmission

- o_start_ack = 1'b1 sau khi ghi i_config_reg = 6'b001001.

- Address transmit

- touch_sda truyền giá trị slave_addr_reg và R/W bit (0 để ghi).

- touch_sda nhận lại bit ACK = 0 để tiếp tục truyền byte dữ liệu.

- Data transmit (2 bytes)

- o_transmit_data_request = 1'b1 để yêu cầu dữ liệu.

- Khi o_transmit_data_request = 1'b1, touch_sda truyền đúng giá trị i_transmit_data.

- Slave gửi trả data ACK bit (0 để tiếp tục giao dịch).

- Second transmission

- Sau khi TX_DONE = 1, ghi i_config_reg = 6'b001000 để clear bit START nhưng do tắt trễ nên thực hiện thêm giao dịch ghi 2 bytes một lần nữa.

- Truyền lại địa chỉ và 2 bytes dữ liệu như giao dịch đầu tiên.

- Interrupt detect

- o_int_n = 1'b0 (negedge) để báo có ngắt từ slave.

- Interrupt clear

- Sau khi ghi i_config_reg = 6'b000010, tín hiệu o_int_n = 1'b1 trở lại mức cao.

Figure 19. I2C Master Controller Write 2 bytes twice Waveform

Testcase 6: Repeated START Write then Read (2 bytes)

- Start first transmission

- o_start_ack = 1'b1 sau khi ghi i_config_reg = 6'b001001.

- i_mode_reg = 8’b01010000 (R/W bit = 0) để thực hiện giao dịch ghi trước.

- Address transmit

- touch_sda truyền giá trị slave_addr_reg và R/W bit (0 để ghi).

- touch_sda nhận lại bit ACK = 0 để tiếp tục truyền byte dữ liệu.

- Data transmit (2 bytes)

- o_transmit_data_request = 1'b1 để yêu cầu dữ liệu.

- Khi o_transmit_data_request = 1'b1, touch_sda truyền đúng giá trị i_transmit_data.

- Slave gửi trả data ACK bit, o_received_data_valid = 1'b1 mỗi byte.

- Second transmission

- i_mode_reg = 8’b01011000 (R/W bit = 1) để thực hiện giao dịch đọc sau.

- Sau khi TX_DONE = 1, ghi i_config_reg = 6'b001000 để clear bit START.

- Truyền lại địa chỉ và đọc 2 bytes dữ liệu đã viết trước đó.

- Interrupt detect

- o_int_n = 1'b0 (negedge) để báo có ngắt từ slave.

- Interrupt clear

- Sau khi ghi i_config_reg = 6'b000010, tín hiệu o_int_n = 1'b1 trở lại mức cao.

Figure 20. I2C Master Controller Repeated START Write then Read Waveform

# References

[1] Lattice Semiconductor (2015). I2C Master Controller, Reference Design RD1139.