Dùng flow chuẩn công cụ trường (ví dụ):

- Synthesis: Synopsys Design Compiler (DC) hoặc Cadence Genus.

- APR/Layout: Cadence Innovus hoặc Synopsys ICC2.

- DRC/LVS: Mentor Calibre hoặc Cadence Pegasus.

4) TỔNG HỢP THIẾT KẾ (Synthesis)

Mục tiêu (OpenROAD Flow / ORFS)

Biến RTL → gate-level netlist (Verilog) kèm SDC và báo cáo timing/area (power nếu có).

Mục tiêu timing: 32 MHz (period 31.25 ns) hoặc nêu rõ margin (worst slack).

Công cụ

- Yosys (tổng hợp RTL).

- Khuyến nghị chạy qua OpenROAD-flow-scripts (ORFS) để đồng bộ PDK/thư viện và tạo đầu ra phù hợp cho OpenROAD.

Chuẩn bị thư viện & ràng buộc

- Liberty: *.lib* (thường 1 corner cho nangate45; multi-corner tuỳ platform).

- LEF/TechLEF: lấy từ platform trong ORFS.

- SDC: create_clock, input/output delay, uncertainty (nếu cần).

Chạy synthesis (khuyến nghị: ORFS)

Trong thư mục OpenROAD-flow-scripts/flow:

make DESIGN_CONFIG=designs/nangate45/gcd/config.mk

# hoặc chỉ chạy synthesis

make DESIGN_CONFIG=designs/nangate45/gcd/config.mk synth

Đầu ra thường gặp:

- 1_synth.v  (netlist sau synth)

- 1_synth.sdc (ràng buộc sau synth)

- log/report: timing/area/QoR.

Chạy Yosys standalone (tuỳ chọn, để debug)

yosys -p "read_verilog -sv <rtl_files>; hier -top <top>; proc; opt; memory; opt; techmap; opt; abc -liberty <stdcells.lib>; clean; stat; write_verilog -noattr <out_netlist.v>"

Rà soát kết quả

- Kiểm tra: số FF/latch, area, và đường timing xấu nhất.

- Đảm bảo clock period đúng (31.25ns cho 32MHz) trong SDC.

Ảnh chụp màn hình cần lưu (đưa vào docs/)

- Log/Report synthesis PASS (Yosys/ORFS) + phiên bản tool.

- Báo cáo timing (top 10 paths) và area/stat.

- Sơ đồ netlist/RTL (nếu có).

Đầu ra chuyển sang OpenROAD (APR)

- Netlist sau synth (*.v), SDC (*.sdc), và thư viện/LEF theo platform trong ORFS.

5) LAYOUT THIẾT KẾ (Place & Route / APR)

5.1 Quy trình OpenROAD (ORFS)

ORFS tự động chạy các bước floorplan → placement → CTS → routing → finish trên OpenROAD.

Chạy theo stage

cd flow

make DESIGN_CONFIG=designs/<platform>/<design>/config.mk floorplan

make DESIGN_CONFIG=designs/<platform>/<design>/config.mk place

make DESIGN_CONFIG=designs/<platform>/<design>/config.mk cts

make DESIGN_CONFIG=designs/<platform>/<design>/config.mk route

make DESIGN_CONFIG=designs/<platform>/<design>/config.mk finish

Các bước & mục tiêu

- Floorplan: DIE/CORE, utilization, aspect ratio; IO/pin placement (clk/reset/SCL/SDA…).

- PDN: tạo power grid (ring/straps) theo script PDN của platform.

- Placement: global + detailed placement, tối ưu congestion/timing.

- CTS: tạo clock tree, kiểm soát skew/insertion delay.

- Routing: global + detailed routing, sửa DRC cơ bản, tối ưu timing.

- Finish: fill cells, gds merge, báo cáo cuối.

Kết quả đầu ra (tham khảo)

- ODB/DEF theo stage (ví dụ: 2_floorplan.odb, 3_place.odb, …)

- 6_final.gds (layout cuối), 6_final.v (netlist cuối), 6_final.sdc

- Reports: timing setup/hold, congestion, utilization, DRC summary.

Mở GUI để xem layout

make DESIGN_CONFIG=designs/<platform>/<design>/config.mk gui_final

Ảnh chụp màn hình cần lưu

- Floorplan (die/core, utilization).

- PDN view (ring/straps).

- Placement (density/congestion map).

- CTS report (skew/insertion delay).

- Routing view + congestion map.

- Timing cuối: setup/hold pass, worst slack.

6) DRC/LVS & KẾT LUẬN

6.1 DRC (Design Rule Check)

- Với các public PDKs trong ORFS, có thể dùng KLayout để chạy DRC theo rule deck/tech file của platform.

- Input: 6_final.gds + technology/DRC deck (tuỳ platform).

- Output yêu cầu: DRC 0 lỗi hoặc liệt kê lỗi và cách xử lý (fix/waive hợp lệ).

6.2 LVS (Layout vs Schematic)

- Dùng KLayout LVS (hoặc flow LVS tương ứng platform) để so sánh 6_final.gds với netlist sau route (6_final.v hoặc CDL/SPICE nếu cần).

- Output: report MATCH (không opens/shorts).

Ảnh chụp màn hình cần lưu

- KLayout DRC summary (0 violations) hoặc minh hoạ lỗi tiêu biểu trước/sau fix.

- KLayout LVS report: MATCH, không shorts/opens.

6.3 (Khuyến nghị) STA & Post-layout Simulation

- Có thể dùng OpenSTA với SDC + SPEF (nếu có) để kiểm tra timing.

- Post-layout sim: gate-level + SDF (nếu xuất) để smoke test.

6.4 Kết luận (mẫu để đưa vào report)

- Tần số mục tiêu: 32 MHz → PASS, worst slack = +x.xx ns.

- Diện tích: A µm², số cell: N, số flop: M.

- DRC: 0 lỗi (đính kèm report).

- LVS: MATCH (đính kèm report).

- Hướng cải tiến: tối ưu floorplan/PDN, giảm congestion, tối ưu CTS, xem xét multi-corner nếu platform hỗ trợ.