EE5303 Advanced Digital IC Design

Semester 2/2025-2026

# I2C MASTER CONTROLLER

Students:

- Nguyễn Thái Thanh Bình - 2570175

- Vũ Tiến Giang - 2570188

- Phạm Huy Thanh – 2570317

- Trần Phan Quang Tân – 2570657

- Nguyễn Minh Đức – 2570662

# Yêu Cầu Đề Tài

  - Mục tiêu thiết kế

- Thiết kế bộ điều khiển I2C Master tuân thủ chuẩn I2C dựa trên kiến trúc RD1139 của Lattice Semiconductor.

- Hỗ trợ tốc độ 100 kHz (Standard Mode) và 400 kHz (Fast Mode).

- Hỗ trợ các chế độ:

- Ghi dữ liệu (Write)

- Đọc dữ liệu (Read)

- Địa chỉ slave 7-bit

- Tạo và xử lý đầy đủ START, STOP, ACK/NACK, repeated START.

- Đảm bảo hoạt động ổn định khi tích hợp vào SoC hoặc FPGA.

  - Ràng buộc thiết kế

- Hoạt động theo chuẩn I2C:

- Tốc độ: 100 kHz (Standard), 400 kHz (Fast Mode).

- SDA phải thay đổi khi SCL = LOW.

- START: SDA đi từ HIGH → LOW khi SCL = HIGH.

- STOP: SDA đi từ LOW → HIGH khi SCL = HIGH.

- Tín hiệu SDA và SCL là open-drain (Inout).

- Hoạt động ổn định ở xung clock hệ thống 32 MHz.

- Được mô tả bằng Verilog/SystemVerilog HDL với testbench có sẵn.

# Mô Tả Thiết Kế

## Kiến trúc tổng thể

Thiết kế bao gồm các module chính sau (được mô tả trong sơ đồ khối Figure 2.1 và 2.2):

- Processor Interface

- I2C Master Control FSM

- I2C Bus Control FSM

- Clock Generator & Synchronizer

- Tx Data FSM & Rx Data FSM

- Start/Stop detect & generate logic

- Acknowledge logic

Hai FSM là thành phần quan trọng nhất:

- I2C Master Control FSM: điều khiển quá trình gửi/nhận từng byte.

- I2C Bus Control FSM: xử lý START, STOP, ACK và đồng bộ clock.

Figure 1. I2C Master Controller Block Diagram

## Mô tả các thanh ghi

Table 1. Register Description

| Thanh ghi | Chức năng |
| --- | --- |
| i_slave_addr_reg | Địa chỉ 7-bit của slave. |
| i_byte_cnt_reg | Số byte cần truyền/nhận. |
| i_clk_div_lsb + i_mode_reg[2:0] | Bộ chia clock tạo SCL. |
| i_config_reg | Gồm các bit START, INT_CLR, TX_IE, RX_IE, ABORT, RESET. |
| o_cmd_status_reg | TX_DONE, RX_DONE, TX_ERR, RX_ERR, ABORT_ACK, I2C_BUSY. |

# Nguyên Lý Hoạt Động

## Quá trình ghi (Master Transmit)

- Viết START = 1 trong i_config_reg để bắt đầu giao dịch.

- I2C_BUSY được set lên trước khi START bị auto-clear.

- Trình tự:

  - START.

  - Gửi địa chỉ + bit R/W = 0.

  - Slave trả lại ACK địa chỉ.

  - Gửi từng byte dữ liệu.

  - Slave trả lại ACK mỗi byte dữ liệu.

  - STOP

- TX_DONE được set sau khi byte cuối được gửi.

- I2C_BUSY chỉ clear khi STOP hoàn tất.

## Quá trình đọc (Master Receive)

- Tương tự truyền, nhưng bit R/W = 1.

- Byte dữ liệu từ slave được lấy vào o_receive_data, với o_received_data_valid = 1.

- Khi byte cuối đến, RX_DONE được set.

## Repeated START

- Cho phép truy cập thanh ghi bên trong slave.

- Trong lần START thứ hai, phải giữ nguyên địa chỉ slave.

- Lặp lại trình tự START mà không cần tạo STOP giữa chừng.

# Sơ Đồ RTL

Figure 2. RTL Functional Block Diagram

  - Clock Generator/Synchronizer

- Dựa trên i_clk_div_lsb và i_mode_reg[2:0] để tạo tần số SCL.

- Đồng bộ hóa xung clock giữa master và slave theo cơ chế “clock stretching”.

  - I2C Bus Control FSM

- Sinh START/STOP theo điều kiện SDA thay đổi khi SCL HIGH.

- Phát hiện START/STOP do slave tạo (multi-master).

- Sinh/nhận ACK theo từng byte.

Figure 3. I2C Bus Control FSM

  - I2C Master Control FSM

FSM Chính điều khiển byte-level:

- IDLE

- START

- SEND_ADDR

- ADDR_ACK

- TX_DATA/RX_DATA

- DATA_ACK

- STOP

- DONE

Figure 4. I2C Master Control FSM

  - Bộ đếm byte (Byte Counter)

- 8-bit counter tăng sau mỗi byte được gửi/nhận.

- So sánh với i_byte_cnt_reg để xác định khi nào STOP phải được tạo.

# Mô Phỏng Thiết Kế

  - Môi trường mô phỏng

Testbench Verilog có sẵn trong RD1139.

Gồm mô phỏng đọc và ghi dữ liệu, cũng như repeated start.

  - Kịch bản mô phỏng

    - Transmit Operation

Quan sát các tín hiệu:

- START

- Địa chỉ + ACK

- Byte truyền

- STOP

Kết quả mong đợi:

- o_transmit_data_requested được kích hoạt trước mỗi byte.

- TX_DONE = 1 sau byte cuối.

    - Receive Operation

Quan sát:

- START

- READ

- Dữ liệu nhận o_receive_data

- STOP

- o_receive_data_valid = 1 khi dữ liệu hợp lệ.

- RX_DONE = 1 sau byte cuối.

    - Repeated START

- Tạo START → Gửi địa chỉ → ACK.

- Không tạo STOP.

- Tạo START lần hai.

- Slave trả dữ liệu.

  - Waveform

Figure 5. Timing Diagram for Read and Write Data Transfer

Figure 6. Master Transmit Operation

Figure 7. Master Receive Operation

Figure 8. Repeated Start Operation

# References

Lattice Semiconductor (2015). I2C Master Controller, Reference Design RD1139.