Dùng open-source tool LibreLane bao quát các bước sau:

- Synthesis

- Layout

- DRC/LVS

File nén ZIP gồm các file:

1. Word báo cáo (chỉnh tiếp theo flow dưới)

2. PPT trình bày (có thể chỉnh lại phần cuối)

3. RTL code (chỉnh lại 1 chút syntax)

4. Script chạy tool thiết kế (đang làm)

Lưu tên file: Nhóm N_tên đề tài.ZIP

4) TỔNG HỢP THIẾT KẾ (Synthesis)

Mục tiêu

- Biến RTL → gate-level netlist (Verilog) kèm SDC, SDF (trong folder final), báo cáo timing/area/power.

- Kết quả timing meet ~32 MHz (check worst slack, setup time, hold time).

Việc cần làm

- Chuẩn bị thư viện & ràng buộc

  - Folder 55 STA post pnr (các corner)

  - SDC: định nghĩa clock, uncertainty, input/output delay, drive/load… (folder final)

- Chạy tổng hợp

  - Dùng LibreLane chạy script tự động.

- Rà soát kết quả

  - report_qor, report_timing -max_paths, report_area, report_power (nếu có).

  - Xuất netlist (spice, nl trong final), SDC (.sdc), và SDF (.sdf) trong final folder.

Ảnh chụp màn hình cần lưu (đưa vào docs/)

- Cửa sổ tổng hợp tên tool, phiên bản.

- Báo cáo timing met @ 32 MHz.

- Báo cáo area (report trong folder 05_yosys_synthesis).

5) LAYOUT THIẾT KẾ (Place & Route)

Ảnh chụp màn hình cần lưu (check theo từng folder tương ứng)

- Floorplan (kích thước, utilization). (folder 13)

- Power ring/straps (nhìn rõ lớp kim loại).

- Placement view (cell density map).

- CTS report (skew, insertion delay). (folder 35)

- Routing (global + detail) (folder 44)

- IR Drop (folder 56)

- Timing signoff (setup/hold pass).

6) DRC/LVS & KẾT LUẬN

6.1 DRC (Design Rule Check)

Ảnh chụp màn hình cần lưu

- Cửa sổ Layout GDS/DRC Summary (.log folder 64, 65): tổng số lỗi = 0 (hoặc list rõ lỗi và cách fix/waive).

6.2 LVS (Layout vs. Schematic)

- So sánh GDS với netlist (folder spice và nl).

- Output: lvs.report (folder 70 netgen lvs).

Ảnh chụp màn hình cần lưu

- Cửa sổ Calibre LVS MATCH (reports trong folder 70).

6.3 (Khuyến nghị, không bắt buộc) STA & Post-layout Simulation

- STA với SPEF (trong final) và các corners ss/tt/ff để chứng minh timing pass.

- Check post-route SDF (.sdf).

6.4 Kết luận (mẫu để đưa vào report)

- Tóm tắt kết quả:

  - Tần số mục tiêu: 32 MHz → PASS, worst slack = +x.xx ns.

  - Diện tích: A µm², số cell: N, số flop: M.

  - Công suất (nếu có): P mW activity giả định.

- DRC: 0 lỗi (đính kèm drc_summary.rpt).

- LVS: MATCH (đính kèm lvs_report.rpt).

- Rủi ro & hướng cải tiến: clock gating, giảm diện tích (mã hoá FSM, chia sẻ tài nguyên), kiểm tra hold all corners, thêm CDC check (nếu có domain khác).